电容LED灯

一、任务

设计并制作一个由法拉电容（1F/2.7V，充电至2.5V）供电的白光LED灯，LED灯的所有能量来源只能是该法拉电容。

二、要求

1.基本要求（测试时用2.5V直流稳压电源供电）

(1).点亮白光LED，LED电流ILED=5mA。

(2).LED电流1mA~20mA可调。

(3).LED电流步进调节，步进1mA，步进误差小于0.1mA。

(4).尽量提高电源转换效率(η>70%@ILED=10mA)。

2.发挥部分

(1). LED电流步进0.1mA，步进误差小于0.01mA。

(2).尽量提高电源转换效率(η>85%@ILED=10mA，Vi=2.5V)。

(3).由法拉电容供电，尽量延长ILED≥1mA的时间。

(4).其它。

三、评分标准

| 设计报告 | 项 目 | 主要内容 | 满 分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 系统方案 | 总体方案设计与比较 | 3 |
|  | 理论分析与计算 | 信号检测与控制 | 5 |
|  | 电路与程序设计 | 电路设计 程序设计 | 7 |
|  | 测试方法与测试结果 | 测试方案及测试条件 测试结果完整性 测试结果分析 | 3 |
|  | 设计报告结构及规范性 | 摘要 设计报告正文的结构 图表的规范性 | 2 |
| 基本部分 | 完成第(1)项 |  | 10 |
|  | 完成第(2)项 |  | 10 |
|  | 完成第(3)项 |  | 15 |
|  | 完成第(4)项 |  | 15 |
| 发挥部分 | 完成第(1)项 |  | 10 |
|  | 完成第(2)项 |  | 10 |
|  | 完成第(3)项 |  | 20 |
|  | 其它 |  | 10 |
|  | 总分 |  | 120 |

四、说明

1.不能使用成品电路，芯片、方案不限，推荐用TI公司的芯片。

2.除供电的法拉电容外，电路上电容容量之和不大于1000uF。

3.如无法拉电容，调试时可用普通干电池替代，尽量使电路功耗降低，且使电路能在尽量低的电源电压下工作，测评时统一以法拉电容供电（充电至2.5V），电路板的电源输入接口统一为5mm脚距的螺丝可调松紧的接线端。

4.电容是低内阻储能元件，使用时应当特别小心，避免短路、反接、过充。

5.作品需预留合适的测试接口，LED不能焊死在电路板上。